Task 1：建立电池耗电模型（核心动力系统）

1️⃣ 微分方程主模型（SOC动力学）

🎯 意义：

这是整个题目的“物理骨架”

电池电量（SOC）随时间连续变化的过程

基本形式（几乎所有高分论文都会这样写）

dSOCt/dt=-Pt/Ceff

其中：

- SOC(t)：电池剩余电量百分比

- P(t)：当前功率消耗

- C_eff：有效电池容量（受温度、老化影响）

2️⃣ 功率分解模型（能耗来源拆解）

🎯 意义

把“耗电快慢”变成： 可解释的物理模块

把手机的总耗电拆成多个模块的叠加：

Pt=Pscreen+PCPU+Pnetwork+PGPS+Pbg

📐 常见具体表达

例如：

🔆 屏幕：

Pscreen=a1⋅Brightness⋅Area

💻 CPU：

PCPU=a2⋅Loadt

📡 网络：

Pnetwork=a3⋅DataRate

🌡 温度修正容量：

C_eff=C_0 (1-α(T-T_ref)

3️⃣ 温度耦合系统（动态反馈）

连接了：

(功率 → 温度
温度 → 容量/内阻 → SOC)

👉 高负载 + 高温 = 加速耗电

为什么温度耦合放在task1：

👉 直接影响电池放电速度的状态变量

比如：

dSOC/dt=-Pt/CeffT

如果温度变了：

➡ 有效容量变
➡ 放电速率变

而温度本身又由功率决定：

dT/dt=k1Pt-k2T-Tenv

这两个方程构成：

🔁 耦合微分方程系统

4️⃣最小二乘参数估计（模型落地）

温度耦合放在最小二乘之前，是因为：

✔ 先要确定“模型结构”（有哪些方程、如何耦合）

✔ 再用最小二乘去“估计这些方程里的参数”

👉 让模型“数值真实”

解决什么？

- 参数来源问题
-与现实数据对齐（校准）

例子：

你先建好模型结构：

SOC方程：

dSOC/dt=-Pt/CeffT

温度方程：

dT/dt=k1P-k2T-Tenv

容量修正：

Ceff=C01-αT-Tref

然后最小二乘要干啥？

未知参数：

👉 θ = (k₁, k₂, α)

你用RK4算出：

SOC_model(t;θ)

再对比真实SOC数据

调整 θ

直到误差最小

- 不应该放在task2的原因是：

🔍最小二乘 = 校准
🔍 Task2对比 = 验证 + 解释

5️⃣ 龙格-库塔法（数值求解引擎）

RK4 = 四阶龙格-库塔法（Fourth-order Runge–Kutta）：

1）当前下降速度：-0.5

2）预测半分钟后的下降速度（假设功率变一点，比如温度升高后变成 -0.55）

3）再预测一次

4）最后预测一分钟后情况

对比：最简单的方法（Euler）：

SOC(t+Δt)=SOC(t)+变化率×Δt

问题：

× 误差大

× 容易越算越偏

而 RK4：

- 准

- 稳

- 适合复杂耦合系统

一、RK4 的标准表达式（核心公式）

假设你要求解的微分方程是：

dy/dt=ft,y

给定当前时刻：

- 时间：tn

- 状态：yn

- 时间步长：Δt

RK4 的更新公式是：

① 计算四个斜率

k1=ftn,yn
k2=ftn+Δt/2,yn+Δt/2k1
k3=ftn+Δt/2,yn+Δt/2k2
k4=ftn+Δt,yn+Δtk3

② 更新状态

yn+1=yn+Δt/6k1+2k2+2k3+k4

👉 这就是四阶龙格-库塔法（RK4）

📱 二、结合你的比赛题目具体举例（SOC模型）

你的主模型是：

dSOC/dt=-Pt/Ceff

🎯 假设一个简单场景：

- 当前电量：SOC = 100%

- 电池有效容量：C_eff = 4000 mAh

- 当前功率消耗：P = 2000 mW（高强度使用）

- 时间步长：Δt = 1 分钟

👉 微分方程变成：

dSOC/dt=-2000/4000=-0.5

这里函数：

ft,SOC=-0.5

（暂时假设功率不变，方便演示）

📐 Step 1：算四个斜率

因为 f 不随时间变化：

k1=-0.5
k2=-0.5
k3=-0.5
k4=-0.5

📉 Step 2：更新SOC

SOCnew=100+1/6-0.5-1-1-0.5
SOCnew=100-0.5=99.5

👉 一分钟后：

SOC ≈ 99.5%

🔥 三、加一点真实复杂性（更贴近你模型）

假设由于温度上升：

功率略增：

- 开始：2000 mW

- 半分钟：2100 mW

- 一分钟：2200 mW

那：

k1=-2000/4000=-0.5
k2=-2100/4000=-0.525
k3=-2100/4000=-0.525
k4=-2200/4000=-0.55

代入更新：

SOCnew=100+1/6-0.5-1.05-1.05-0.55
SOCnew=100-0.525=99.475

👉 比简单线性下降更快一点（体现热耦合效应）

⏳ 四、在你整个系统里RK4是怎么用的？

每一步：

1️⃣ 马尔可夫链给当前使用场景 → P(t)
2️⃣ 温度模型更新 T(t)
3️⃣ 老化模型更新 C_eff(t)
4️⃣ 用 RK4 推进 SOC

循环直到 SOC = 0

📍一句终极总结

👉 龙格-库塔法（RK4）通过在每个时间步内多次评估微分方程的变化率并加权平均，高精度地求解连续时间SOC模型，从而模拟电池随时间放电过程。

如果你愿意，我还能：

✔ 给你一个RK4在耦合系统中的完整计算流程伪代码
✔ 对比Euler法 vs RK4误差效果
✔ 帮你设计合理时间步长选择方案

你可以说：
👉 给我一个适合这道题的RK4耦合系统仿真伪代码示例

Task 2：解释耗电差异

6️⃣ 马尔可夫链行为模型（场景随机性）

解决什么？

✔ 不同使用场景切换
✔ 不确定性预测

解释：使用强度随机过程” = 用随机模型描述用户在不同使用场景之间切换

比如：

- 待机

- 轻度使用（聊天、刷网页）

- 重度使用（游戏、视频）

这些状态：

❗ 不是固定不变
✔ 是随机随时间切换的

7️⃣ 老化演化模型（长期影响）

老化（aging）在题目里既是解释现象的一部分，也是建议的一部分。

所以它在建模结构上更适合放在 Task2（解释差异）里作为模型层，
而在 Task4（策略建议）里作为分析结果被“拿来用”。

容量随着时间减少

直接影响：SOC微分方程

在 Task4 你会做对比：

📉 新电池：

- 可以接受较高功率峰值

- 策略宽松

📉 老电池：

- 容量小

- 对高负载更敏感

于是得出：

👉 老电池更需要限制亮度和高功耗行为

具体怎么用的：线性衰减模型

Cefft=C01-γt

或用循环次数：

CeffN=C01-γN

🔍 含义：

- C0：新电池容量

- t：使用时间（年/月）

- N：充放电循环次数

- γ：老化速率

👉 每过一段时间，容量减少一点

📱 在你的模型里怎么用？

你的SOC方程：

dSOC/dt=-Pt/Cefft

把：

Cefft换成上面这个表达式即可

注意：

你不是“在 Task4 建老化模型”
你是在：

👉 用已经建好的老化模型做情景分析（注意逻辑）

意义：

👉 电池历史与寿命

解决什么？

✔ 新旧电池续航差异
✔ 长期趋势

8️⃣（结果呈现）SOC曲线预测模型→Time-to-Empty

把复杂系统变成可视化结论

解决什么？

✔ 对比不同情景
✔ 预测剩余时间

解释：

根据你提供的思路文档，SOC曲线预测模型本身并不是一个单一的固定公式，而是由你建立的微分方程组（动力系统）在时间维度上累积运行的结果 。

在你的模型中，它体现为通过数值方法（如 RK4）对电池状态进行连续追踪的输出过程 。

以下是具体的公式体现和实现逻辑：

1. SOC 预测的核心数学表达在连续时间框架下，t时刻的预测电量 SOCmodelt 可以通过对变化率进行积分得到：SOCmodelt=SOCt0-t0tPτCeffT,aging

其中各部分在你提供的思路中均有对应公式：

。Pt (功率分解)：Pt=Pscreen+PCPU+Pnetwork+PGPS+Pbg

。Ceff (有效容量)：受温度T和老化程度aging 共同修正 。

- 温度修正： Ceff=C01-αT-Tref 。

- 老化修正 CeffN=C01-γN

2. 在模型中的具体体现（计算流）

在实际论文写作和建模中，SOC 曲线预测是通过以下递归步进体现的 ：

第一阶段：状态评估（点预测）使用 RK4（四阶龙格-库塔法）

公式计算下一个微小时间步 Δt 后的电量 ：

SOCn+1=SOCn+Δt6k1+2k2+2k3+k4

这里的 k1到 k4 是在不同预测点评估的“电量下降斜率” 。

第二阶段：轨迹生成（曲线预测）将上述步进循环执行，直到 SOCmodelt →0。这一系列连续的点 t,SOCmodelt 就构成了你的 SOC 预测曲线。

3. 如何在 Task 2 和 Task 4 中具体运用？根据你的文档，这个预测模型是连接“物理机理”与“实际结论”的桥梁：

- 实现 Time-to-Empty 预测：当模型输出的 SOCmodelt→0 时，对应的 t-tstart 即为预测的剩余待机时间 。

- 体现不同场景的差异：

- 重度使用：P(t) 增大，导致微分方程斜率变陡，SOC 曲线迅速下降 。

- 电池老化：Ceff 变小，同样的功率 P(t) 会产生更大的dSOCdt（下降速度），曲线比新电池更早归零 。作为决策依据 (Task 4)：

通过对比“原始 SOC 曲线”和“采取省电策略后的 SOC 曲线”，计算曲线斜率放缓的程度，从而得出“亮度降 20% 能延长多少续航”的定量结论

Task 3：敏感性分析（如：找阈值并建立与现实的关联）

9️⃣ Sobol全局敏感性分析（核心影响排序）

意义：

👉定量回答：

“谁最耗电？”

🧩 解决什么？

✔ 各因素重要性权重
✔ 交互影响

连接关系：调用SOC预测结果

10.  Lyapunov稳定性分析（鲁棒性）

意义：

👉 验证系统不会失控

解决什么？

✔ 小扰动不会导致极端误差

❗没有它？

➡ 模型可靠性说服力弱

✅ Task 4：策略建议

11. 敏感性-行为收益模型（策略优先级）（多个指标比较）--用户

👉 把“哪个因素最影响电池”转成“应该优先调哪个”, 谁最值得先改

意义

👉 把影响力转成行动收益

例子：

--它从哪来？

你在 Task 3 做了 Sobol 敏感性分析，比如得到：

| 因素 | 重要性 |
| --- | --- |
| 屏幕亮度 | 45% |
| CPU负载 | 30% |
| 网络模式 | 15% |
| 后台任务 | 10% |

🔁 再加上“实际能改多少”

比如：

- 亮度最多能降 50%

- CPU只能限制 20%

模型就算：

👉 每个行为能带来多大续航提升

📱 举个具体例子：

模型输出：

| 行为 | 预计续航提升 |
| --- | --- |
| 亮度降20% | +30% |
| 关闭后台 | +8% |
| 切4G | +12% |

👉 结论：优先调亮度最有效

解释20%：

✅ 方法1（最常用）：现实合理范围假设

比如：

- 屏幕亮度通常在 20%–100%之间

- 常见调节幅度大概 10%~30%

所以你选：

👉 ±20% 作为典型可操作扰动

（美赛里完全合理）

✅ 方法2：根据系统限制

比如：

- OS省电模式最多降亮度 40%

- CPU频率限制最多 30%

✅ 方法3：从数据范围取比例

如果数据中：

亮度在 0.3~1.0 之间波动

👉 取 20% 属于中等变化

🔗 连接：

分析微分方程系统稳定性

12. 边际收益模型（非线性决策）（单个指标内部比较）--用户

👉调多少最划算

意义：

👉 避免“过度节能却收益很小”

例子：

（亮度）：

| 亮度变化 | 续航变化 |
| --- | --- |
| 80→60 | +35% |
| 60→40 | +20% |
| 40→20 | +10% |
| 20→10 | +3% |

结论：

👉 最划算区间是 80→60 和 60→40
👉 低于20%再调意义不大(把亮度调得很低但收益很小，体验却很差)

解决什么？

✔ 找最佳调整区间

🔗 连接

功率模型 + SOC预测

13.  约束优化模型（系统策略）（组合）--操作系统

👉 同时调整多个东西，找最佳组合方案

意义：

👉 自动找到最优节能组合

例子：

你有选择：

- 亮度水平：高/中/低

- CPU模式：性能/平衡/省电

- 网络：5G/4G/WiFi

-目标：续航最长

-限制：性能不能太差（比如视频不卡）

比如：模型算出最优方案： 中亮度 + 平衡CPU + WiFi

（续航比默认方案长 50%）

解决什么？

✔ 多策略协同决策

🔗 连接

SOC预测作为目标函数

14. 规则/阈值控制模型（可落地）--操作系统

👉 把复杂模型结果变成简单“触发规则”(怎么自动执行)

意义

👉 给OS简单实用方案

例子：

  如果 SOC < 20% → 自动降低亮度到40%

  如果 温度 > 35℃ → 限制CPU最高频率

  如果 信号差 → 优先WiFi

Eg：系统自动进入省电模式，而不是用户手动调。

解决什么？

✔ 实时省电策略

🔗 连接

监控SOC + 温度 + 使用状态

Ps：最后的老化借助上面模型7老化进行说明，

推广：推广到其他设备：

不是靠新模型，而是靠：

👉 你整个连续时间SOC框架 + 功率分解结构

只需：

- 换功率模块

- 换容量参数

就能用于：

✔ 平板
✔ 笔记本
✔ 智能手表

你现在的核心结构是：

SOC动力学方程 + 功率分解 + 温度耦合 + 行为驱动 + 老化演化

本质是：

👉 能量守恒 + 动态系统

而这对：

📱 手机
💻 笔记本
⌚ 智能手表
📟 平板

都是成立的。

二、推广时具体“改什么”？（非常关键）

✔ 不改的：

- SOC微分方程结构

- 温度耦合形式

- 老化模型形式

- RK4求解方式

🔧 要改的：

1️⃣ 功率分解模块

手机：

P = P_screen + P_CPU + P_network + ...

平板：

P = P_display + P_CPU + P_GPU + P_wifi + ...

笔记本：

P = P_screen + P_CPU + P_GPU + P_fan + ...

2️⃣ 参数

- 电池容量 C₀

- 发热系数

- 散热系数

- 功率系数

3️⃣ 行为状态（马尔可夫链）

手机：

待机/聊天/游戏

笔记本：

待机/办公/视频渲染/游戏

你可以在论文里加一句“方法论声明”（非常加分）

While physical experiments are limited in a contest setting, we validate our recommendations through a calibration–validation pipeline and scenario-based simulations, complemented by global sensitivity and robustness tests.

这句话能把“没有真实实验”的短板变成“方法严谨”。

(虽然物理实验在竞赛设置中受到限制，但我们通过校准验证管道和基于场景的模拟来验证我们的建议，并辅以全局灵敏度和鲁棒性测试。)